通州益民水处理有限公司污泥调理池及栖枫污水

## 处理厂集水井清池服务项目招标公告

通州益民水处理有限公司污泥调理池及栖枫污水处理厂集水井清池服务项目招标采购资金已落实，拟进行公开招标。诚邀具备本次采购项目技术要求的单位参与投标。

一、采购项目内容及具体要求：

（一）采购范围：益民水处理有限公司污泥调理池及栖枫污水处理厂集水井（含格栅井及泵池）清池服务。

1、益民水处理有限公司污泥调理池长8.6米，宽8米，深约3.2米，积泥高度不足1米，淤泥总体积约60立方米，调理池底部设有放空阀。拟采用的清池方案为：高压水将该部分淤泥冲散后直接放空，排入厂区污水收集处理系统。

2、栖枫污水处理厂集水井（含格栅井及泵池）长约10米，宽8.2米，深9，底部垃圾及淤泥高度约1-1.5米，垃圾及淤泥总体积约120立方米。该集水井拟采用的清池方案为：垃圾清理后单独堆放，委托环卫部门处理；污泥经高压水枪稀释后提升至地面临时污泥储存场所（临时污泥储存场所由投标人根据现场实际情况搭设）后二次提升，排入CASS池或污泥浓缩池。

以上为项目的基本情况。为准确了解项目信息制定清池实施方案并确定投标报价，投标人在投标前应自行勘察现场，并以勘查的现场实际情况为准。后期清池施工过程中不得以任何理由降低服务标准或要求招标人增加服务费用。

（二）价格要求：本项目最高限价为8.5万元(报价≤本限价的为有效报价），采用最低价中标的方式确定本次采购的服务单位。

（三）资质要求：投标单位应是具有专业服务能力的法人机构。

（四）质量及服务要求：

1、将益民公司污泥调理池及栖枫污水处理厂集水井（含格栅井及泵池）中的污泥抽至甲方指定的容器或地点内，池内垃圾清理干净。项目启动前，投标人应提供具体的实施方案并通过招标人审核。本次招标服务采用包工包料、包工期、包质量、包安全、包一切风险系数的全面承包方式。

2、投标人在清池过程中须确保不对周围环境产生影响，做好污泥控制的措施和预案。服务过程中，投标人若对招标人的设备造成损坏，产生的维修费用以及对生产造成的损失由投标人全权负责。如给招标人环境造成破坏，投标人应当无条件恢复原状。

3、本次清池为受限空间作业，投标人需提供符合作业要求的施工作业人员、作业工具、安全装备及应急处置设施，包括但不限于气体检测仪、正压式呼吸器、安全绳、安全帽、手套、梯子等；在施工前由招标人指定的人员对施工人员进行受限空间作业的培训并进行安全技术交底，施工人员仅能在招标范围内活动并严格遵守各项规章制度。

4、满足合同（见附件）约定的相关内容。

（五）服务完成时间：投标人应在接到中标通知3日内与招标人签署合同；合同签订后7日内完成污泥调理池及栖枫污水处理厂集水井清池工作，其中，益民公司污泥调理池清池服务最长施工期限不超过2天，栖枫污水处理厂集水井清池服务最长施工期限不超过3天。

（六）付款方式：乙方完成本合同规定的全部工作，并经甲方验收合格后，乙方一次性开具本工程的总价发票（增值税专用发票）。甲方收到发票后一周内付清本次工程所有款项。

（七）其它要求：

1.投标人必须符合以下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；具有独立的法人资格且具有有效的企业法人营业执照；提供受限空间作业安全承诺书； 提供作业人员健康情况承诺书。

2.上述采购内容均应以人民币报价，金额单位元，报价人所报价格应包括招标范围以内全部工作费用，且只能有一个报价，不接受有选择的报价。

二、投标文件的组成及要求：

1.营业执照副本复印件加盖公章；

2.投标人为授权委托人缴纳的2022年5月至2022年7月养老保险缴费证明复印件加盖单位公章（养老保险缴费证明需由社保机构出具，法人代表可不提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的证明；

4.授权委托书原件、委托代理人身份证复印件加盖公章（法人代表提供身份证加盖公章）；

5.受限空间作业安全承诺书

6.作业人员健康情况承诺书

7.报价明细表加盖公章。

投标文件一式贰份，包括正本一份，副本一份。报价文件按照以上组成要求中1-7项密封加盖单位公章。

三、报价文件投递截止时间及地点

报价单位应在 2022年8月29日14时30分前，按《投标文件组成》要求编制报价文件一式贰份。盖章密封后送达南通市通州区水务有限公司。

地址：南通市通州区金新街道希望路18号

联系人：周先生              电话：0513-86548219

四、开标和定标：

在符合询价文件要求的基础上，以总报价最低的供应商作为本次询价采购的成交供应商。

五、成交及合同签订

1.开标后，以电话的形式通知成交供应商。

2.成交供应商应在接到通知三个工作日内与采购单位联系并签订采购合同。未在规定时间内按相关规定签订采购合同的视为自动放弃成交资格。

六、特别说明：

参加投标的供应商若认为询价文件的资格要求和技术要求有倾向性或不公正性，可在投标截止期前5日以书面形式提出。对于没有提出澄清又参与了该项目的供应商将被视为完全认同该招标文件，报价截止期后不再受理针对招标文件的相关投诉。对于供应商质疑的内容，采购人将在报价截止日期前3天进行回复。

七、采购单位：南通市通州区益民水处理有限公司

联系人：邱先生              电话：18752833268

## 授权委托书

本人_________(姓名)系___________________(投标人单位名称)的法定代表人，现委托_____________(姓名)（身份证号：）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

代理人：性别：年龄：

代理人单位：部门：职务：

投标人（盖单位章）：

法人代表人（签字或印章）：

日期：

报价明细表

投标项目名称：通州益民水处理有限公司污泥调理池及栖枫污水处理厂集水井清池服务项目

我方愿以人民币　　　　　　　　　　元（大写：      ）的投标总价完成该项目。明细见下表：

| 序号 | 分项名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 益民公司污泥调理池清池 |  |  |
| 2 | 栖枫污水处理厂集水井清池 |  |  |
| 3 | 临时污泥储存场所搭设 |  |  |
| 4 | 气囊等配套措施费 |  |  |
| …… |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  |

备注：

1、本表为参考表，投标人可根据实际情况自行改动，必须提供；

2、投标报价为响应及完成服务项目所需的全部费用，包含但不限于如：人工费、措施费、差旅费、食宿费、仪器、设备、技术支持与培训、安全防护、劳动保护、交通组织、、保险、管理费、利润、税金、检测费、、政策性文件规定的费用，以及包含在服务过程中可能涉及的所有费用；

受限空间作业安全承诺书

为了保障清池施工期间的安全，坚持以预防为主，本着“谁施工谁负责”“谁主管谁负责”的原则，我单位郑重承诺：

一、按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》等相关法律法规及规范规定，建立健全安全管理制度和安全操作规程，配备符合作业要求的施工作业人员。

二、为作业人员提供符合国家标准的劳动防护用品，并监督教育其按照规定正确佩戴和使用。

三、清池期间不动用明火，施工人员不在作业区域吸烟。

四、作业人员只在规定的施工范围内活动，严禁在其他区域逗留，若导致发生公共安全责任事故或损坏公共设施、设备及其他第三方的私有财物，由本人/本单位全权承担所有的法律责任和经济赔偿责任。

五、施工作业前对施工区域危险有害因素进行有效识别，并对识别的危险有害因素进行风险管控。建立完善应急预案体系，加强应急教育，配备应急救援器材。按照受限空间作业要求严守“作业票”制度。在作业过程中，一旦发现异常情况必须立即停工并撤出作业人员，如发生人员伤、亡事故，由本人/本单位承担全部负责。

六、施工完毕后，及时撤走施工设施，清理干净施工现场。

特此承诺。

施工单位：

责任人签状：

日期：

作业人员健康情况承诺书

我单位有以下人员将前往贵单位________项目开展施工作业：

XX，男，身份证号：32**************；

XX，男，身份证号：32**************；

XX，男，身份证号：32**************；

为了保证个人人身安全，维护正常的工作和生活秩序，我单位郑重承诺：

一、在过去14天内，以上人员无境内中高风险地区或者境外地区的旅居史，无与新冠病毒感染者（核酸检测阳性者）接触史，身体健康状况正常、无发热咳嗽等疑似症状，符合贵单位所在地防疫要求。

二、以上人员年龄均为男性不超过60周岁且身体健康，无影响从事本工种作业的疾病和生理缺陷，能够胜任该项目现场施工工作。在此期间（至退场）施工过程中，若由自身疾病引发人员伤、亡事故，由本人/本单位自行承担。

特此证明。

施工单位：

责任人签状：

日期：